A p u r e

Apure工业在线余氯控制器

TC-2200型 在线余氯仪

●量程很宽且精确，采用选择性膜电极

●菜单设计采用面向对象的菜单设计，使操作简单明了

●多屏显示仪器中有五种显示方式，方便用户对显示方式的不同要求

●PH定标提供PH两点定标和一点定标功能，方便现场应用

●余氯定标提供余氯零点定标和斜率定标，菜单设计清晰明了                                                                         ●数字化宽屏显示液晶背光柔和，显示清楚

技术参数:

测量范围  余氯：0-20.00mg/L,分辨率 0.01mg/L

HOCL：0-10mg/L, 分辨率 0.01mg/L

pH值：0-14.00Ph, 分辨率 0.01Ph

温度：0-99.9℃，分辨率 0.01℃

测量精度  余氯：优于±1%或±0.01 mg/L  取较大者

HOCL：优于±1%或±0.01 mg/L  取较大者

pH值：优于±0.02 Ph

温度：优于±0.5℃（0-60.0℃）

PH输入阻抗   ≥10

电流隔离输出  4-20ma (负载<750 Ω)

高低报警：1组继电器对应余氯数值

防护等级： IP65

正常使用条件

环境温度：    5~50℃；

相对湿度：    不大于85％；

供电电源：    AC220V±10%   50HZ

除地球磁场外无外磁场干扰。

外形尺寸      96*96*115mm（H*W*D）

表盘开孔尺寸：91*91mm（H*W）

重 量：       1kg

应用场合:

本仪表具有高度的智能化和灵活性，可同时测量余氯、次氯酸、PH、温度。适用在饮水上、工业过程水消毒工艺的次氯酸（HOCl）/余氯浓度在线监测。尤其适用于反渗透等膜处理工艺进水的余氯监测。